S T R U N O V Á   H L A V A        STIHL   25-2 / 40-2 / 46-2

665-100, 665-150, 665-200

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Při instalaci postupujte dle následujících pokynů:

- Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhnete.

- Při doplňování žací struny postupujte následovně:

- Zatlačte na kryt strunové hlavy, vymáčkněte pojistné západky a sundejte spodní díl s průchodkami

- vyjměte zpět cívku strunové hlavy tak, aby jeden konec struny procházel levou průchodkou a druhý pravou průchodkou strunové hlavy

- nasaďte zpět kryt strunové hlavy tak, že současně zatlačíte na pojistné páčky a kryt namáčknete zpět na spodní díl strunové hlavy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky – pracovní obuv, dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!

! Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozeny!

! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!

Dovozce: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ

______________________________________________________________________________________

S T R U N O V Á   H L A V A        STIHL   25-2 / 40-2 / 46-2

665-100, 665-150, 665-200

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite.

- Pri doplňovaní žacej struny postupujte následovne:

- Zatlačte na kryt strunovej hlavy, vytlačte poistné západky a zložte spodný diel s priechodkami

- vyberte späť cievku strunovej hlavy tak, aby jeden koniec struny prechádzal ľavou priechodkou a druhý pravou priechodkou strunovej hlavy

- nasaďte späť kryt strunovej hlavy tak, že súčasne zatlačíte na poistné páčky a kryt zatlačte späť na spodný diel strunovej hlavy

BEZPEČNOSTNĚ POKYNY:

! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky – pracovnú obuv, dlhé pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!

! Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!

! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niekterých časti!

Dovozca: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ